## IPL-Gerät zur Haarentfernung

### Für den Heimgebrauch

### Benutzerhandbuch

1. Sicherheitshinweise

 Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, ist dieses Gerät nicht geeignet für folgende Fälle:

- Sie haben eine bekannte Hautkrankheit.

- Sie leiden an Hautproblemen wie Allergien, Ekzemen, Dermatitis oder Sonnenbrand.

- Sie haben eine Lichtempfindlichkeit (Photosensibilität).

- Sie leiden an Epilepsie.

- Sie sind schwanger, stillen oder menstruieren gerade.

- Sie tragen medizinische Implantate. (Bitte beachten Sie die entsprechenden Warnhinweise.)

- Sie haben Herzprobleme.

- Sie leiden an Hautkrebs oder hatten Hautkrebs in der Vergangenheit.

- Sie haben künstliche Materialien, ästhetische Implantate oder Kunststoff unter der Haut.

2. Produktübersicht

 2.1 Lieferumfang:

 IPL, netzadapter, garantiekarte, benutzerhandbuch, rasierer und sonnenbrille.

3. Technische Daten

| Merkmal | Spezifikation |
| --- | --- |
| Lampentyp | Xenon-Quarzlampe |
| Lichtquelle | IPL (Intensiv gepulstes Licht) |
| Blitzfrequenz | 1,5 – 3,5 Sekunden pro Blitz |
| Wellenlänge | ≥ 510 nm |
| Energiestufen | 5 einstellbare Stufen |
| Netzadapter | AC 100–240V~ 50/60Hz |
| Ausgangsspannung | DC 12V 3A oder 12V 1.5A (modellabhängig) |
| Leistung | 36W oder 18W |
| Betriebstemperatur | 5°C bis 30°C |
| Lagertemperatur | 0°C bis 50°C |
| Betriebsfeuchtigkeit | Relative Luftfeuchtigkeit 30%–60% |
| Lagerfeuchtigkeit | Relative Luftfeuchtigkeit 10%–90% |

4. Funktionen

- Hautverjüngung

- Haarentfernung

Dieses Produkt kann verwendet werden bei übermäßigem Haarwuchs, wie z. B. Haaren auf der Oberlippe, Achselhaaren, Körperbehaarung an den Gliedmaßen, Haaren auf der Stirn usw.
 Unser IPL-Haarentfernungsgerät ist für Personen mit schwarzem oder dunklem Haar geeignet. Es ist nicht geeignet für weißes, graues oder blondes Haar (bitte beachten Sie die Farbkontrasttabelle unten).

5. Bedienungsanleitung

- Rasieren und reinigen Sie den zu behandelnden Hautbereich gründlich.

- Halten Sie das Gerät senkrecht (90°) zur Haut, sodass das Lichtfenster vollständig aufliegt.

- Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste. Die Kontrollleuchten leuchten auf.

- Wählen Sie eine geeignete Energiestufe (1 bis 5), je nach Hauttyp und Empfindlichkeit.

- Wenn das Gerät einsatzbereit ist, leuchtet die Anzeige konstant. Drücken Sie dann die Blitztaste, um einen Lichtimpuls auszulösen.

- Wenn das Licht blinkt, hat das Fenster keinen vollen Hautkontakt. Positionieren Sie es korrekt.

Hinweis:

- Das Gerät funktioniert nur bei vollständig aufliegendem Fenster.

- Bei blinkendem Licht muss die Position angepasst werden.

- Bei konstantem Licht ist das Gerät einsatzbereit.

6. Haarentfernungsplan

- In den ersten 4 Wochen: 1x pro Woche verwenden

- Ab Woche 5: alle 2 Wochen verwenden

- Ab Monat 3: bei Bedarf (ca. 1x pro Monat)

Warnhinweise:

- Dunkle Haut absorbiert mehr Licht und erhöht das Risiko für Hautreizungen oder Verbrennungen.

- Vermeiden Sie die Anwendung auf Tätowierungen, Muttermalen, Sommersprossen oder Pigmentflecken.

7. Hinweise zur Anwendung

 7.1 Drücken Sie die Blitztaste nur, wenn das Fenster vollständig auf der Haut aufliegt.
 7.2 Aktivieren Sie keinen Blitz in der Luft.
 7.3 Blitzen Sie nicht mehrfach auf dieselbe Stelle (max. 1–2x pro Behandlung).
 7.4 Nicht auf verletzter oder empfindlicher Haut anwenden.
 7.5 Zwischen zwei Lichtimpulsen auf derselben Stelle mindestens 2 Sekunden warten.
 7.6 Beachten Sie den empfohlenen Behandlungsplan.

Wichtig:

- Verschiedene Hautzonen können unterschiedlich reagieren.

- Führen Sie vor der ersten Anwendung einen Hautverträglichkeitstest durch.

- Es kann ein leichtes Wärmegefühl oder Kribbeln auftreten.

8. Warnhinweise

 8.1 Kein Alkohol direkt auf das Fenster sprühen.
 8.2 Nicht mit aggressiven oder chemischen Reinigungsmitteln säubern.
 8.3 Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
 8.4 Gerät nicht im Badezimmer oder in feuchten Räumen verwenden.
 8.5 Nicht im Gesicht oder in Augennähe anwenden.
 8.6 Niemals direkt in das Licht schauen.
 8.7 Lüftungsschlitze nicht blockieren. Dies kann eine Überhitzung des Geräts verursachen.
 8.8 Lichtfenster nur mit trockenem Tuch reinigen.
 8.9 Hautverträglichkeit immer zuerst an kleiner Stelle testen.
 8.10 Das Fenster sollte sauber, trocken und kühl sein.

8.11 Gerät nicht auf nasser Haut oder mit noch nicht eingezogener Creme verwenden.
 8.12 Nach der Behandlung Sonnenschutzmittel verwenden.
 8.13 Nicht bei Sonnenbrand verwenden.
 8.14 Tätowierungen, Muttermale oder dunkle Flecken meiden.
 8.15 Dunkle Stellen ggf. mit weißem Pflaster abdecken.
 8.16 Nicht auf Lippen, Brustwarzen oder Intimbereichen anwenden.
 8.17 Bei Hautreaktionen Anwendung sofort abbrechen und Arzt konsultieren.
 8.18 Gerät sauber, trocken und geschützt aufbewahren.

9. Zusätzliche Warnhinweise

 9.1 Das Lichtfenster nie mit Wasser reinigen.
 9.2 Fenster kann nach dem Gebrauch heiß sein – nicht berühren.
 9.3 Lüftung nicht verdecken.
 9.4 Nicht in feuchten Räumen aufbewahren.
 9.5 Nur für den privaten Gebrauch bestimmt.
 9.6 Gerät nicht verwenden, wenn es beschädigt ist.
 9.7 Netzteil oder Kabel bei Beschädigung nicht mehr benutzen.
 9.8 Gerät niemals selbst öffnen oder reparieren.

Vielen Dank, dass Sie sich für unser IPL-System entschieden haben.
Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch, um das Gerät sicher und effektiv anzuwenden.

Hinweise:

- Fern von Wärmequellen, starker Magnetstrahlung und direktem Sonnenlicht aufbewahren.

- Kühl und trocken lagern.

- Von Kindern fernhalten.

- Nicht während Schwangerschaft oder Stillzeit verwenden.

- Nur wie in dieser Anleitung beschrieben verwenden.

Dieses Handbuch dient nur als Referenz.