## Appareil d'épilation IPL

## Pour usage domestique

## Mode d'emploi

1. Conseils de sécurité

Pour éviter toute blessure, l'appareil n’est pas adapté aux personnes suivantes :

- Personnes souffrant d’affections cutanées.

- Personnes atteintes de dermatite, d’eczéma, d’allergies ou de coups de soleil.

- Personnes photosensibles.

- Personnes atteintes d’épilepsie.

- Femmes enceintes ou allaitantes.

- Personnes porteuses d’implants (consultez les instructions spécifiques dans le manuel).

- Personnes ayant ou ayant eu un cancer de la peau.

- Personnes souffrant de maladies cardiaques.

- Personnes ayant des cicatrices, grains de beauté, tatouages ou lésions cancéreuses sur les zones à traiter.

- Personnes avec implants esthétiques, prothèses ou plastiques sous la peau.

## 2. Présentation du produit

### 2.1 Contenu de l’emballage

IPL, adaptateur secteur, carte de garantie, manuel d’utilisation, rasoir et lunettes de soleil.

### 3. Caractéristiques techniques

| Composant | Spécification |
| --- | --- |
| Tube de lampe | Lampe au xénon avec quartz |
| Source lumineuse | Lumière pulsée intense (IPL) |
| Fréquence de flash | 1,5 – 3,5 secondes par flash |
| Longueur d’onde | ≥ 510 nm |
| Niveaux d’énergie | 5 niveaux |
| Adaptateur | AC 100–240V~ 50/60Hz |
| Sortie | DC 12V 3A ou 12V 1.5A (selon modèle) |
| Puissance | 36W ou 18W |
| Température de fonctionnement | De 5℃ à 30℃ |
| Température de stockage | De 0℃ à 50℃ |
| Humidité de fonctionnement | 30 %–60 % HR |
| Humidité de stockage | 10 %–90 % HR |

## 4. Fonctions du produit

- Rajeunissement de la peau

- Épilation

Ce produit peut être utilisé pour : une croissance excessive des poils, comme les poils sur la lèvre supérieure, les aisselles, les poils du corps sur les membres, les poils sur le front, etc.
Notre appareil d'épilation IPL convient aux personnes ayant des poils noirs ou foncés. Il n’est pas adapté aux poils blancs, gris ou blonds (veuillez consulter le tableau de contraste des couleurs ci-dessous).

### 5. Mode d’emploi

- Nettoyez la peau et rasez la zone à traiter.

- Positionnez l’appareil à un angle de 90° pour que la fenêtre de traitement soit en contact total avec la peau.

- Appuyez sur le bouton d’alimentation et sélectionnez le niveau d’intensité souhaité (affiché par les LED).

- Lorsque l’appareil est prêt, le voyant lumineux reste allumé en continu. Appuyez sur le bouton de flash pour émettre une lumière.

- Choisissez l’intensité selon votre type de peau et de poils.

- Si le voyant clignote, cela signifie que l’appareil n’est pas correctement positionné.

Remarques :

- L’appareil ne fonctionne que si la fenêtre est bien en contact avec la peau.

- Voyant clignotant = mauvais contact

- Voyant fixe = prêt à l’emploi

- Répétez l’étape 5 à chaque flash.

### 6. Programme d’épilation

- 1 fois par semaine pendant 1 mois.

- À partir du 2ᵉ mois : toutes les 2 semaines.

- À partir du 3ᵉ mois : selon les besoins (par ex. 1 fois par mois).

Ne pas utiliser l’appareil si :

- Votre peau est très foncée.

- Vos poils sont très clairs (blancs, blonds, roux, gris).

Attention :

- La peau foncée absorbe plus de lumière — risque de brûlure accru.

- Ne pas utiliser sur des tatouages, grains de beauté, taches de rousseur ou taches pigmentées foncées.

### 7. Remarques d’utilisation

7.1 N’utiliser l’appareil que lorsque le voyant est allumé en continu.
 7.2 Ne jamais flasher dans le vide.
 7.3 Ne pas flasher plusieurs fois au même endroit — maximum 1 à 2 fois.
 7.4 Ne pas utiliser sur peau blessée ou zones sensibles.
 7.5 Attendre au moins 2 secondes avant de traiter la même zone.
 7.6 Respecter le programme recommandé (voir page 4).

Remarques :

- Chaque zone de peau peut réagir différemment.

- Toujours faire un test sur une petite zone avant la première utilisation.

- Une sensation de chaleur ou picotement est normale.

### 8. Avertissements

8.1 Ne vaporisez pas d’alcool sur la fenêtre de flash.
 8.2 Ne nettoyez pas l’appareil avec des produits chimiques corrosifs.
 8.3 Tenir hors de portée des enfants.
 8.4 Ne pas utiliser dans un environnement humide (comme la salle de bain).
 8.5 Ne pas utiliser sur le visage ni près des yeux.
 8.6 Ne jamais regarder directement le flash.
 8.7 Ne pas couvrir les orifices de ventilation. Cela peut provoquer une surchauffe de l’appareil.
 8.8 Nettoyez uniquement la lentille avec un chiffon sec.
 8.9 Toujours tester la peau pour éviter les effets indésirables.
 8.10 Gardez la fenêtre de flash propre, sèche et fraîche.

8.11 Ne pas utiliser en cas de coup de soleil.
 8.12 Appliquer une crème solaire après chaque traitement.
 8.13 Ne pas utiliser en cas de coup de soleil.
 8.14 Ne pas utiliser sur les tatouages, grains de beauté foncés ou taches.
 8.15 Couvrez les zones sombres si nécessaire.
 8.16 Ne pas utiliser sur les lèvres, mamelons ou parties génitales.
 8.17 En cas d’irritation, arrêtez immédiatement et consultez un médecin.
 8.18 Protégez la lentille après chaque utilisation et rangez l’appareil en lieu sûr.

### Avertissements supplémentaires

9.1 Ne jamais nettoyer la fenêtre de flash avec de l’eau.
 9.2 Ne touchez pas la lentille juste après usage — elle peut être chaude.
 9.3 Ne couvrez pas les orifices de ventilation.
 9.4 Ne pas stocker dans des environnements humides.
 9.5 Appareil réservé à un usage personnel.
 9.6 Ne pas utiliser si l’appareil est endommagé.
 9.7 Ne pas utiliser si l’adaptateur est défectueux.
 9.8 Ne pas essayer de réparer l’appareil vous-même.

Merci d’avoir choisi notre système IPL.
Veuillez lire attentivement ce manuel pour utiliser votre appareil efficacement.

Remarques :

- Garder à l’écart des sources de chaleur, champs magnétiques puissants et lumière directe du soleil.

- Stocker dans un endroit sec, à température ambiante.

- Tenir hors de portée des enfants.

- Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l’allaitement.

- N’utiliser que selon les instructions du manuel.

Ce manuel est fourni à titre informatif uniquement.