### Dispositivo di depilazione IPL

### Per uso domestico

Istruzioni per l’uso


 1. Consigli di sicurezza

 Per la tua sicurezza, il dispositivo non è adatto nei seguenti casi:

- Hai una malattia della pelle diagnosticata.

- Soffri di patologie cutanee come allergie, eczema, dermatite o scottature solari.

- Sei fotosensibile.

- Hai epilessia.

- Sei incinta, stai allattando o hai il ciclo mestruale.

- Hai impianti medici (consulta le avvertenze specifiche).

- Hai problemi cardiaci.

- Hai o hai avuto tumori cutanei.

- Hai materiali artificiali impiantati, protesi estetiche o plastica sotto la pelle.

2. Introduzione al prodotto

2.1 Contenuto della confezione:

 IPL, alimentatore, certificato di garanzia, manuale d’uso, rasoio e occhiali da sole.

3. Specifiche tecniche

| Parametro | Specifica |
| --- | --- |
| Tipo di lampada | Lampada al quarzo a xenon |
| Fonte luminosa | IPL (Luce Pulsata Intensa) |
| Frequenza di lampeggio | 1,5 – 3,5 secondi per lampeggio |
| Lunghezza d’onda | ≥ 510 nm |
| Livelli di energia | 5 livelli regolabili |
| Alimentatore | AC 100–240V~ 50/60Hz |
| Uscita | DC 12V 3A o 12V 1.5A (a seconda del modello) |
| Potenza | 36W o 18W |
| Temperatura operativa | 5°C – 30°C |
| Temperatura di stoccaggio | 0°C – 50°C |
| Umidità operativa | Umidità relativa 30%–60% |
| Umidità di stoccaggio | Umidità relativa 10%–90% |

4. Funzioni del dispositivo

- Ringovanimento della pelle

- Rimozione dei peli

Questo prodotto può essere utilizzato per: la crescita eccessiva di peli come quelli sul labbro superiore, peli delle ascelle, peli sul corpo e sugli arti, peli sulla fronte, ecc.
Il nostro dispositivo IPL per la rimozione dei peli è adatto a persone con capelli neri o scuri.
Non è adatto a chi ha capelli bianchi, grigi o biondi (consultare la tabella di contrasto dei colori qui sotto).

5. Istruzioni per l’uso

- Pulisci la pelle e rade la zona da trattare.

- Posiziona il dispositivo perpendicolarmente (90°) in modo che la finestra sia a completo contatto con la pelle.

- Premi il pulsante di accensione – si accenderanno le spie LED.

- Seleziona il livello di intensità adeguato (da 1 a 5) in base al tipo di pelle e sensibilità.

- Quando il dispositivo è pronto, la spia LED resta accesa fissa – premi il pulsante di lampeggio per emettere un impulso luminoso.

- Se la luce lampeggia, significa che il dispositivo non è ben aderente alla pelle – correggi la posizione.

Nota:

 Il dispositivo funziona solo se la finestra è a contatto completo con la pelle.
 Luce lampeggiante = nessun contatto.
 Luce fissa = dispositivo pronto.

6. Programma per la rimozione dei peli

- Settimane 1–4: una volta a settimana

- Dal 5º settimana: ogni due settimane

- Dal 3º mese: una volta al mese o secondo necessità

Avvertenze:

 Le pelli scure assorbono più luce, aumentando il rischio di irritazioni o ustioni.
 Non usare su tatuaggi, nei, macchie scure o lentiggini.

7. Note sull’uso

 7.1 Usa il pulsante di lampeggio solo con la finestra in completo contatto con la pelle.
 7.2 Non attivare il lampeggio nell’aria.
 7.3 Non ripetere i lampeggi nello stesso punto più di 1–2 volte.
 7.4 Evita di usarlo su pelle danneggiata o sensibile.
 7.5 Mantieni almeno 2 secondi di intervallo tra lampeggi nello stesso punto.
 7.6 Segui il programma di trattamento consigliato.

Attenzione:

 Ogni zona cutanea può reagire diversamente.
 Effettua sempre un test allergico su una piccola zona prima dell’uso.
 Il lampeggio può causare una leggera sensazione di calore o formicolio.

8. Avvertenze

 8.1 Non spruzzare alcol sulla finestra di emissione.
 8.2 Non usare detergenti chimici aggressivi.
 8.3 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
 8.4 Non usare in ambienti umidi (es. bagno).
 8.5 Non usare vicino a viso o occhi.
 8.6 Non guardare direttamente la luce.
 8.7 Non ostruire le prese d’aria. Questo può causare il surriscaldamento del prodotto. 
 8.8 Pulisci la finestra solo con un panno morbido e asciutto.
 8.9 Prima dell’uso, testa sempre il dispositivo su una piccola zona di pelle.
 8.10 Assicurati che la pelle sia pulita e asciutta.

8.11 Non usare su pelle umida o se la crema non è completamente assorbita.
 8.12 Dopo il trattamento, applica una crema solare.
 8.13 Non usare in caso di scottature solari.
 8.14 Evita tatuaggi, nei e macchie scure.
 8.15 Puoi coprire macchie scure con un cerotto bianco.
 8.16 Non usare su labbra, capezzoli o zone genitali.
 8.17 In caso di irritazione cutanea, interrompi immediatamente l’uso e consulta un medico.
 8.18 Conserva il dispositivo in un luogo asciutto, pulito e fresco.

9. Avvertenze aggiuntive

 9.1 Non lavare la finestra con acqua.
 9.2 Non toccare la finestra subito dopo l’uso, potrebbe essere calda.
 9.3 Non ostruire le prese d’aria.
 9.4 Non conservare il dispositivo in ambienti umidi.
 9.5 Uso esclusivamente per uso domestico.
 9.6 Non usare il dispositivo se danneggiato.
 9.7 Non usare cavi o alimentatori danneggiati.
 9.8 Non aprire né tentare di riparare il dispositivo autonomamente.