IDROPULITORE ORALE

### INDICE

- Avvertenze di sicurezza importanti

- Descrizione del prodotto

- Prima dell’uso

- Pulizia e manutenzione

- Scheda di garanzia

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell’uso.

### 1. Avvertenze di sicurezza importanti

Per ridurre il rischio di ustioni, scosse elettriche, incendi o lesioni:

Avvertenza

- Alimentatore: DC 5V – 1A/2A.
Non collegare il dispositivo a una fonte di alimentazione diversa da quella specificata sull’apparecchio o sul caricabatterie.

- Non utilizzare il prodotto se il cavo o la spina è danneggiato, se non funziona correttamente, o se è caduto o è stato danneggiato.

- Tenere il dispositivo lontano da fiamme libere o superfici calde.

- Non immergere mai il caricabatterie in acqua o altri liquidi. Non toccarlo con le mani bagnate.

- Scollegare l’alimentatore e il cavo di ricarica prima dell’uso.

- Controllare il cavo del caricatore per eventuali danni prima del primo utilizzo e regolarmente durante la vita del prodotto.

- Sorvegliare l’uso da parte di bambini sotto i 6 anni o persone con disabilità.

- Non usare in presenza di ferite nella bocca o sulla lingua.

- Non dirigere il getto d’acqua sotto la lingua, nelle orecchie, nel naso o in altre aree sensibili. La pressione potrebbe causare lesioni.

Attenzione:

- Utilizzare solo come raccomandato dal dentista o dall’igienista dentale.

- Non utilizzare il dispositivo senza aver correttamente installato la testina.

- Non inserire oggetti estranei nelle aperture del dispositivo.

- Può essere utilizzato con collutori. Non aggiungere iodio, candeggina o sostanze insolubili nel serbatoio.

- Assicurarsi che la testina sia posizionata vicino ai denti prima di accendere il dispositivo.

- Aprire o smontare il dispositivo invalida la garanzia. Per assistenza, contattare il servizio clienti.

- Non usare il dispositivo senza acqua nel serbatoio.

- Scollegare il caricatore dalla presa una volta completata la ricarica.

- Utilizzare solo per la pulizia orale.

- Se si prevede di non utilizzare il dispositivo per più di sei mesi, caricarlo completamente prima di riporlo.

- Il dispositivo resta impermeabile anche senza tappo antipolvere.

- Smaltire l’apparecchio presso un centro di riciclaggio autorizzato quando la batteria è esaurita.

### 2. Descrizione del prodotto

Componenti:

- Pulsante di rilascio dell’ugello

- Ugello

- Tappo antipolvere / Porta Type-C

- Pulsante accensione/spegnimento

- Pulsante modalità

- Indicatore della modalità

- Spia di funzionamento

- Serbatoio dell’acqua

- Ingresso dell’acqua / vano porta-ugelli

Tipi di ugelli (non tutti inclusi):

- Punta a getto classico – Pulizia generale

- Punta Plaque Seeker – Per impianti, corone, ponti, apparecchi

- Punta ortodontica – Per apparecchi dentali

- Punta Pik Pocket – Per tasche parodontali e zone difficili

- Raschietto per lingua – Per un alito più fresco

Dati tecnici:

- Batteria: 1100 mAh / 3,7V

- Tensione/potenza: 5V / 8W

- Impermeabilità: IPX7

- Tempo di ricarica: circa 2–3 ore

- Durata d’uso: circa 70 minuti

- Modalità: Pulse / Delicata / Normale / Intensa

- Capacità del serbatoio: 300 ml

- Peso: 260 g ± 5 g

- Dimensioni: 69 × 76 × 215 mm

### 3. Prima dell’uso

Ricarica:

- Assicurarsi che le mani e il dispositivo siano asciutti.

- Aprire il tappo superiore per far uscire l’aria interna.

- Aprire il tappo in silicone, inserire il cavo Type-C e collegarlo a un alimentatore adeguato (non incluso).

- Una ricarica completa dura circa 2–3 ore e consente un uso fino a 70 minuti (in modalità delicata).

- L’indicatore diventa verde quando la batteria è completamente carica.

Inserimento e rimozione dell’ugello:

- Estrarre l’ugello dalla confezione.

- Inserirlo nella parte superiore del dispositivo fino a sentirne il clic.

- Per rimuoverlo, premere il pulsante di rilascio e tirare delicatamente.

- Ideale per i viaggi: l’ugello può essere riposto nel serbatoio.
ATTENZIONE: Non premere il pulsante di rilascio durante il funzionamento.

Riempimento del serbatoio:

- Aprire lo sportellino e tenere il dispositivo in posizione verticale. Riempire con acqua pulita.

Note:

  - Non aggiungere dentifricio, sale, candeggina o sostanze solide.

  - È possibile utilizzare collutorio. Dopo l’uso, risciacquare bene riempiendo il serbatoio con acqua calda e lasciando funzionare il dispositivo fino allo svuotamento.

Uso:

- Premere il pulsante di accensione per avviare o interrompere l’uso. Il dispositivo ha un avvio graduale di 3 secondi per un comfort ottimale.

- Usare il pulsante modalità per regolare la pressione.
 Si consiglia di iniziare con la modalità delicata, aumentando a piacere:

  - Modalità Pulse: Getto variabile, ideale per principianti

  - Modalità Delicata: Per gengive e denti sensibili

  - Modalità Normale: Pulizia quotidiana dei residui di cibo

  - Modalità Intensa: Rimozione efficace di placca e macchie persistenti

Tecnica consigliata:

- Piegarsi sopra il lavandino, inserire l’ugello in bocca e puntarlo verso il bordo gengivale.

- Chiudere leggermente le labbra per evitare schizzi e lasciare che l’acqua defluisca liberamente.

- Iniziare dai denti posteriori e proseguire verso quelli anteriori. Far scorrere l’ugello lungo il bordo gengivale con brevi pause tra i denti.

- Tenere il dispositivo in posizione verticale durante l’uso.

- Dopo l’uso, spegnere il dispositivo e svuotare il serbatoio.

 Nota:

  - Un leggero sanguinamento gengivale è normale nelle prime settimane e tende a scomparire entro 1–2 settimane.

  - Non premere l’ugello con forza contro denti o gengive.

### 4. Pulizia e manutenzione

- Spegnere il dispositivo dopo ogni utilizzo e svuotare il serbatoio.

Smontaggio del serbatoio:

- Tenere il corpo del dispositivo con una mano e il serbatoio con l’altra.

- Ruotare in senso antiorario e tirare verso il basso per rimuovere.

Conservazione degli ugelli:

- Gli ugelli possono essere conservati nel serbatoio.

- Dopo l’uso, rimuovere l’ugello e riporlo nel serbatoio.