### IPL ontharingsapparaat

Voor thuisgebruik

Gebruiksaanwijzing

### 1. Veiligheidstips

 Om letsel te voorkomen, is het niet geschikt voor de volgende personen:

- Personen met een huidaandoening.

- Personen met huidaandoeningen zoals allergie, dermatitis, eczeem of zonnebrand.

- Personen met lichtgevoeligheid.

- Personen met epilepsie.

- Personen die zwanger zijn of borstvoeding geven.

- Personen met implantaten (raadpleeg specifieke instructies in de handleiding).

- Personen met huidkanker of voorgeschiedenis van huidkanker.

- Personen met hartziekten.

- Personen met littekenweefsel, moedervlekken, kanker of tatoeages op de behandelzones.

- Personen met kunstmatige esthetiek, protheses of plastische implantaten.

2. Productintroductie

 2.1 Inhoud van de verpakking

 IPL, voedingsadapter, garantiebewijs, handleiding, scheermes en zonnebril.

3. Technische Specificaties

| Onderdeel | Specificatie |
| --- | --- |
| Lampbuis | Xenon-kwartslamp |
| Lichtbron | Intens Gepulseerd Licht (IPL) |
| Flitsfrequentie | 1,5 – 3,5 seconden per flits |
| Golflengte | ≥ 510 nm |
| Energie Instellingen | 5 niveaus |
| Adapter | AC 100–240V~ 50/60Hz |
| Uitgang | DC 12V 3A of 12V 1.5A (verschilt per model) |
| Vermogen | 36W of 18W |
| Bedrijfstemperatuur | 5℃ tot 30℃ |
| Opslagtemperatuur | 0℃ tot 50℃ |
| werktemperatuur bereik | Relatieve vochtigheid 30%–60% |
| Opslag vochtigheid | Relatieve vochtigheid 10%–90% |

4. Functie Introductie

- Huidverjonging

- Ontharing

Dit product kan worden gebruikt voor: overmatige haargroei zoals haartjes op de bovenlip, okselhaar, lichaamsbeharing op de ledematen, haar op het voorhoofd etc.  Onze IPL ontharing is geschikt voor mensen met zwart of donker haar. Het is niet geschikt voor wit, grijs of blond haar (raadpleeg de onderstaande kleurcontrast kaart).

5. Gebruiksaanwijzing

- Reinig de huid en scheer het gebied.

- Plaats het apparaat in een hoek van 90° op het huidoppervlak zodat het venster volledig contact maakt met de huid.

- Druk op de aan/uit-knop en kies het geschikte energieniveau. (De energieniveaus worden weergegeven door LED-lampjes.)

- Als het apparaat klaar is voor gebruik, brandt het LED-lampje constant. Druk op de flitsknop om een flits af te geven.

- Kies de intensiteit op basis van uw huid- en haartype.

- Wanneer de intensiteit is ingesteld, druk dan op de flitsknop om het licht te activeren. Als het LED-lampje knippert, is het apparaat niet correct gepositioneerd op de huid.

Let op:

- Zorg ervoor dat het apparaat goed contact maakt met de huid, anders werkt het niet.

- Als het LED-lampje knippert, is er geen goed contact.

- Als het LED-lampje constant brandt, is het apparaat klaar voor gebruik.

- Herhaal stap 5 telkens als u flitst.

### 6. Ontharingsproces

- 1 keer per week gedurende 1 maand.

- Vanaf maand 2, gebruik het apparaat om de 2 weken.

- Vanaf maand 3, gebruik het apparaat naar behoefte (bijvoorbeeld maandelijks).

Let op:

- Donkere huid absorbeert meer licht, waardoor het risico op verbranding toeneemt.

- Gebruik het apparaat niet op tatoeages, moedervlekken, sproeten of donkere pigmentvlekken.

7. Gebruiks-opmerkingen

 7.1 Gebruik het apparaat alleen als het indicatorlampje continu brandt.
 7.2 Flits niet wanneer het apparaat in de lucht hangt.
 7.3 Flits niet te vaak op dezelfde plek — max. 1–2 keer.
 7.4 Vermijd gebruik op beschadigde huid of op gevoelige zones.
 7.5 Gebruik het apparaat niet op dezelfde plek binnen 2 seconden opnieuw.
 7.6 Houd rekening met het behandelingsschema (zie pag. 4).

Let op:

- Elke huidzone reageert anders.

- Test altijd eerst op een klein stukje huid.

- De flits veroorzaakt mogelijk warmte of een prikkend gevoel.

8. Waarschuwingen

 8.1 Gebruik geen alcoholspray op het flitsvenster.
 8.2 Gebruik geen bijtende of chemische reinigingsmiddelen.
 8.3 Houd uit de buurt van kinderen.
 8.4 Gebruik het apparaat niet in vochtige omgevingen (zoals badkamers).
 8.5 Niet gebruiken op het gezicht of nabij ogen.
 8.6 Vermijd directe blootstelling van de ogen aan het licht.
 8.7 Dek de ventilatie openingen niet af, dit kan zorgen voor oververhitting van het apparaat.
 8.8 Reinig de lens alleen met een droge doek.
 8.9 Test de huid altijd eerst om bijwerkingen te voorkomen.
 8.10 Houd de flitsvenster schoon, koel en droog.

8.11 Gebruik het apparaat niet op een vochtige huid of wanneer de huidproduct niet volledig is ingetrokken.
 8.12 Gebruik een zonnebrandcrème na de behandeling.
 8.13 Niet gebruiken als u zonnebrand op heeft.
 8.14 Niet gebruiken op tatoeages, donkere moedervlekken of sproeten.
 8.15 Dek donkere huidplekken af indien nodig.
 8.16 Gebruik het apparaat niet op gevoelige zones zoals lippen, tepels of geslachtsdelen.
 8.17 Bij huidirritatie, stop onmiddellijk en raadpleeg een arts.
 8.18  Bescherm de lens na gebruik en berg het apparaat veilig op.

Aanvullende waarschuwingen

 9.1 Reinig het flitsvenster nooit met water of vocht.
 9.2 Raak de flitslens niet aan na gebruik — kan heet zijn.
 9.3 Dek de ventilatieopeningen niet af.
 9.4 Bewaar het apparaat niet in vochtige omgevingen.
 9.5 Alleen geschikt voor persoonlijke verzorging.
 9.6 Niet gebruiken als het apparaat beschadigd is.
 9.7 Niet gebruiken als de adapter beschadigd is.
 9.8 Niet proberen het apparaat zelf te repareren.

Bedankt dat u voor ons IPL-systeem hebt gekozen.
Lees deze handleiding zorgvuldig door om het apparaat op de meest effectieve manier te gebruiken.

Let op:

- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen, sterke magnetische velden en direct zonlicht.

- Bewaar op een droge plaats, bij kamertemperatuur.

- Houd buiten bereik van kinderen.

- Niet gebruiken tijdens zwangerschap of borstvoeding.

- Alleen gebruiken zoals beschreven in deze handleiding.

Deze handleiding is enkel ter referentie.